Dragonballminer 矿机管理工具使用指南

| 版本 | 日期 | 更新说明 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 2025/5/8 | 初始版本. |

- 启动机器

机器插上电源线，插好网线，检查四个风扇的电源线接口时候插好，检查OK后，打开电源开关（“-”为开启，“o”为关闭），然后等待机器启动，等待40秒左右，看见机器上方蓝灯常亮，则说明机器启动完成，机器外观示意图请看文档最后两页

- 打开dragonball_tools.exe

双击打开服务器扫描工具后,输入密码：dragonball

- 扫描服务器IP

修改起始IP跟结束IP，点击上面的扫描按键开始扫描 (注意：电脑的IP与服务器的IP必须是在相同局域网内，不然会扫描不到服务器)

- 配置矿池和机器工作

依次填入矿池地址，钱包地址，然后单击右键，选择配置服务器信息，矿池配置成功后，等待6分钟左右，可用扫描工具或者查看后台网页监控机器的算力情况

- 查找矿机位置，

选中你要查找的服务器，右键->查找位置，然后点击左键确认

确认后，软件会显示“闪灯中…”，对应矿机的后面的蓝色灯会闪烁

- 打开网页后台

方法一：选中其中一台或多台机器，右键->打开矿机后台，按左键确认

方法二：双击对应的IP

确认后，会打开对应IP的网页，输入密码“dragonball”,就可以实时查看算力，温度，风扇等信息

- 打开网页后台

- 后台首页信息

- 查看机器运行log

- 网页上配置矿池

- 网页上调整机器运行频率（只支持降频）

- 网页上配置网络格式DHCP或者Static IP

- 网页上支持机器断电重启

- 设置静态IP

1.IP report选中“√”，依次填好IP,掩码，网关和DNS

2.长按控制板上的IP按键5秒，扫描工具上会显示原先IP和修改后的静态IP，网络格式变成static继续配置下一台机器重复第2步骤，IP会自动加1。

- 机器重启

选择需要重启的机器，右键选择重启机器，输入密码“dragonball”后按确认按键

- 机器示意图